Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
Technická specifikace standardu         č. 1

Název materiálu:      Základní sada standardního nářadí 
                                (ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Měření, s.r.o.)                            
Zkrácený název materiálu:        RUČNÍ NÁŘADÍ 
Oblast/Obor:  OOPP        
Kategorie:   38    nářadí
m.j.:    ks                                                             Havarijní zásoba:   ano
Charakteristika materiálu

Technická  specifikace standardu platí pro uvedené druhy nářadí, tj. pro kompletní sadu nářadí s možností dovybavení jednotlivých chybějících položek i samostatně.
Použití

Nářadí musí splňovat technické a bezpečnostní nároky profesionálního použití pro práce pod napětím (u druhů nářadí, kde je to ve standardu uvedeno) nn do 1kV a musí mít užitné a kvalitativní vlastnosti odpovídající úrovni používání v ČDS a v ČME.
Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy

Nářadí musí odpovídat těmto uvedeným předpisům:

ČSN EN 60900 ed. 2 (359704)

„Práce pod napětím – ruční nářadí používané do AC 1 000V a DC 1 500V“
a dále normám, jenž přesně specifikují provedení nářadí:
DIN 5264A, DIN ISO 5764, DIN 5260, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745, DIN ISO 5749, DIN 475/2

1. Požadavky na dokumentaci a certifikaci (v českém jazyce)

	Pol.
	Název položky
	Vyjádření dodavatele nebo výrobce

	1.1
	Přesné typové označení, výrobce a země původu
	

	1.2
	Technický popis výrobku
	

	1.3
	Pokyny k používání a údržbě 
	

	1.4
	Certifikáty zkoušek elektrických izolačních vlastností
	

	1.5
	Certifikáty zkoušek mechanických vlastností
	

	1.6
	Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
	

	1.7
	Čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo o způsobu likvidace 
	

	1.8
	Popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona 

č. 185/2001 Sb. v platném znění
	

	1.9
	Stručný popis systému řízení jakosti výroby nabízeného nářadí 
	


2. Ruční nářadí  - základní technické parametry 

	Pol.
	Název 
	Požadovaná hodnota
	Technické podmínky
	Vyjádření dodavatele nebo výrobce

	2.1
	Šroubovák plochý 
(v mm)

Šířka břitu/ Délka dříku od držadla po břit v mm 
	šířka břitu  / délka dříku

2,5mm / 75-80
3,5mm / 100-105

4,0mm / 100-105 

5.5mm / 125 

6,5mm / 150 -200
8,0 mm/ 150 – 200

10,0mm/  200 


	Špička: DIN 5264-A ,  ISO 2380 v úpravě proti vysmeknutí ze záběru např.(Lasertip)
	

	2.1.1
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	2.1.2
	Izolační pevnost celková
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.1.3
	Izolace dříku v testované odolnosti
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.1.4
	Tvrdost břitu
	min. 50 HRc
	
	

	2.2
	Šroubovák křížový PH

Velikost / Šířka břitu/ Délka dříku od držadla po břit (v mm)
	Č. velikosti  / délka dříku

0 / 60 - 80

1 / 100

2 / 100 – 150
3 / 150 -200

4 / 200
	Špička: DIN 5260 ISO 8764-PH– v úpravě proti vysmeknutí ze záběru např.(Lasertip)
	


	2.2.1
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	2.2.2
	Izolační pevnost celková
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.2.3
	Izolace dříku v testované odolnosti
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.2.4
	Tvrdost břitu
	min. 52 HRc
	
	

	2.3
	Šroubovák křížový – plochý PZ/S Velikost / Šířka břitu/ Délka dříku od držadla po břit (v mm)
	Č. velikosti  / délka dříku

1 / 80-85
2 / 100-105
	Kombinovaný profil – Pozidriv/plochá drážka
	

	2.3.1
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	2.3.2
	Izolační pevnost celková
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.3.3
	Izolace dříku v testované odolnosti
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.3.4
	Tvrdost břitu
	min. 52 HRc
	
	

	2.4
	Šroubovák křížový PZ

Velikost / Šířka břitu/ Délka dříku od držadla po břit (v mm)
	Č. velikosti  / délka dříku

0 / 60 - 80

1 / 80 -100
2 / 100 -150
3 / 150 -180

4 / 200
	Špička: DIN 5260-PZ, v úpravě proti vysmeknutí ze záběru např.(Lasertip)
	

	2.4.1
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	2.4.2
	Izolační pevnost celková
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.4.3
	Izolace dříku v testované odolnosti
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.4.4
	Tvrdost břitu
	min. 54HRc
	
	

	2.5
	Silové kleště kombinované
	chromované
	DIN ISO 5746
	

	2.5.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.5.2
	Tvrdost čelistí
	min. 64HRc
	Síla střihu:ocel.lano pr.2,5mm
	

	2.5.3
	Délka celková
	180mm
	
	

	2.5.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí.
V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu.

	

	2.6
	Kleště ploché
	chromované
	DIN ISO 5745
	

	2.6.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.6.2
	Čelisti - šíře
	9,5mm
	
	

	2.6.3
	Délka pracovních částí čelistí
	30mm
	
	

	2.6.4
	Délka celková
	160mm
	
	

	2.6.5
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu 
	

	2.7
	Kleště očkové 
(půlkulaté s břity)
	chromované
	DIN ISO 5745
	

	2.7.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.7.2
	Délka pracovních částí čelistí
	30mm
	
	

	2.7.3
	Délka celková
	160mm
	Síla čelistí(stoupání):
 2,5 - 9,5mm

	

	2.7.4
	Konstrukce rukojeti              ( držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu 
	

	2.8
	Kleště štípací stranové
	chromované
	DIN ISO 5749
	

	2.8.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.8.2
	Tvrdost čelistí
	min. 62HRc
	Síla střihu ocel. lano pr.2mm
	

	2.8.3
	Délka celková
	160mm
	
	

	2.8.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu.
	

	2.8.5
	Čelisti - použití
	pro štípání průměru vodiče Cu 1,0-10mm

	
	

	2.9
	Kleště štípací stranové
	chromované
	
	

	2.9.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.9.2
	Tvrdost čelistí
	asi 62HRc
	
	

	2.9.3
	Délka celková


	160-165mm


	
	

	2.9.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu.
	

	2.9.5
	Použití
	Pro štípání průřezu 1,5 až 16 mm vodiče Cu a lankových Cu vodičů do 35mm. 
	
	

	2.10
	Kleště štípací silové
	chromované
	DIN ISO 5749
	

	2.10.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.10.2
	Tvrdost čelistí
	 min. 62HRc 

	Síla střihu ocel.lano pr.2,7mm
	

	2.10.3
	Délka celková


	180-200mm


	
	

	2.10.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu 
	

	2.10.5
	Čelisti - použití 
	pro štípání průřezu vodiče Cu

1,5 – min. 35mm2


	
	

	2.11
	Kleště půlkulaté s vyhnutými čelistmi a ostřím
	chromované
	DIN ISO 5745
	

	2.11.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.11.2
	Tvrdost čelistí
	Min. 60 HRc
	Síla čelistí: 9,5/2,5mm
	

	2.11.3
	Délka celková
	160mm
	
	

	2.11.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu.
	

	2.11.5
	Úhel vyhnutí špičky čelistí
	40° - 40°
	
	

	2.11.6
	Délka pracovní části čelisti 
	50mm – 60 mm
	
	

	2.11.7
	Šířka špiček čelistí
	2 – 3 mm
	
	

	2.12
	Kabelové nůžky  s dvojitým břitem
	chromované
	DIN ISO 5749


	

	2.12.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.12.2
	Tvrdost čelistí
	
	Síla střihu kabely min. 20mm
	

	2.12.3
	Délka celková
	200mm
	
	

	2.12.4
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.
V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu.
	

	2.12.5
	Čelisti - použití
	pro stříhání kabelů min. průměr 20mm
	
	

	2.13
	Sada vrtáků do železa       

	2,3,4,5,6,8,10mm******
	V plastovém nebo kovovém pouzdru ***,   HSS – E DIN 338                      
	

	2.14
	Vrták do železa
	13,17, 21 mm
	HSS – E DIN 338                      
	

	  2.15
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 7mm
	
	DIN 475/2

ČSN EN 60900 ed. 2            ***
	

	 2.15.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	 2.15.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	 2.15.3
	Konstrukce rukojeti              ( držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	 2.15.4
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (minimální rozměr)
	90/25
	
	

	 2.15.5
	Ořech klíče – délka vnitřní duté části v mm pro hlavu šroubu 
	40-50 mm
	
	

	 2.16
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 8mm
	
	DIN 475/2

ČSN EN 60900 ed. 2            ***
	

	 2.16.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	 2.16.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	 2.16.3
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	 2.16.4
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (doporučený rozměr)


	90/25
	
	

	 2.16.5
	Ořech klíče - délka vnitřní duté části v mm
	40 - 50mm
	
	

	 2.17
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 9mm
	
	DIN 475/2

ČSN EN 60900 ed. 2            ***   
	

	 2.17.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	 2.17.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	 2.17.3
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	 2.17.4
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (doporučený rozměr)


	90/25
	
	

	 2.17.5
	Ořech klíče - délka vnitřní duté části v mm
	40 - 50mm
	
	

	 2.18
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 10mm
	
	DIN 475/2

ČSN EN 60900 ed. 2           ***
	

	2.18.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	2.18.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	2.18.3
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	  tříkomponentní provedení
	Ochrana před odkutálením

Ochrana proti vysmeknutí

Pevná rukojeť
	

	2.18.4
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (doporučený rozměr)
	90/25
	
	

	2.18.5
	Ořech klíče - délka vnitřní duté části v mm
	40 - 50mm
	
	

	2.19
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 11mm
	
	DIN 475/2             

ČSN EN 60900 ed. 

                            
	

	2.19.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	2.19.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	2.19.3
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (minimální rozměr)
	90/25
	
	

	2.19.4
	Ořech klíče - délka vnitřní duté části v mm pro hlavu šroubu
	40 - 50mm
	
	

	2.20
	Klíč nástrčkový s izolovanou rukojetí 12mm
	
	DIN 475/2

ČSN EN 60900 ed. 2 

                             
	

	2.20.1
	Délka dříku po ořech
	135 - 150mm
	
	

	2.20.2
	Rukojeť klíče a dřík
	s plastovou izolací
	
	

	2.20.3
	délka rukojeti/průměr rukojeti v mm (minimální 
rozměr)


	90/25
	
	

	2.20.4
	Ořech klíče - délka vnitřní duté části v mm pro hlavu šroubu
	40 - 50mm
	
	

	2.21
	Sika kleště instalatérské do 30mm
	chromované
	Posuvný průchozí čep kloubu

Samosvorné na trubkách

Ochrana proti poranění způsobeným uskřípnutím
	

	2.21.1
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.21.2
	Sevření čelistí
	30 - 36mm
	
	

	2.21.3
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu
	

	2.21.4
	Tvrdost zubů čelistí
	Min. 61 HRc
	
	

	2.22
	Kleště na stržení izolace 
	
	*
	

	2.22.1
	Možnost použití pro průřezy
	minimální interval 0,2-10 mm2
	
	

	2.22.2
	Možnost použití pro délku stržení izolace
	Min. do 18 mm
	
	

	2.22.3
	Izolační pevnost
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.22.4
	Konstrukce rukojeti
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu
	

	2.22.5
	Délka celková
	160mm
	
	

	2.23
	Univerzální odizolovací kleště
	
	Plně automatické  nastavení na různé tloušťky izolace závislé na průřezu
	

	2.23.1
	Možnost použití pro průřezy
	minimální interval 0,2 - 10 mm2
	
	

	2.23.2
	Možnost použití pro délku stržení izolace
	Min. do 18 mm
	
	

	2.23.3
	Provedení izolace kleští
	celoplastová konstrukce elektricky nevodivá (mimo střižné hrany)
	Silnostěnné,  vícesložkové návleky
	

	2.23.4
	Délka celková
	160-200mm 
	
	

	 2.23.5
	Izolační pevnost

	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.23.6
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomická, vícesložková
	V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí
	

	2.24
	Nůž elektro 
	Provedení s krytkou břitu

	ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.24.1
	Izolace
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.24.2
	Délka čepele/celková
	50/180mm
	
	

	2.25
	Nůž elektro na kabely                                                                          (s kapkou)
	Provedení s krytkou břitu
	ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.25.1
	Izolace
	1kV
	Dle ČSN EN 60900 ed. 2
	

	2.25.2
	Délka čepele/celková 
	38/155mm
	
	

	2.26.
	Kabelový nůž 
	Nastavitelný kabelový nůž a nůž s háčkem (V jednom).
	
	

	  2.27.
	Skládací plastový metr
	
	
	

	 2.27.1
	Délka
	2m
	
	

	 2.27.2
	Provedení
	Polyamid zesílený skleněnými vlákny – celoplastové ( bez kovových dílů)
	
	

	 2.28.
	Zrcátko kontrolní

(pro odečty štítků MTP)
	
	
	

	 2.28.1
	Izolace
	elektricky nevodivý materiál po celém povrchu
	
	

	 2.28.2
	Průměr zrcadla
	20-30mm
	
	

	 2.28.3
	Délka držadla
	220 - 300mm
	
	

	 2.28.4
	Zrcadlo
	Skleněné
	
	

	2.29
	Ploché klíče


	5x5,5,  6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32, 
	dle DIN 3110  a ISO 3318 *** 
Sada + jednotlivě
	

	2.29.1
	Provedení
	antikorozní, bez hran a ostrých rohů, leštěná  ocel
	Výrazné označení velikosti  klíče
	

	2.30
	 Očkoploché klíče                                                 


	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13,14,15,16,17,
18,19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32,
	Sada + jednotlivě
	

	2.30.1
	Provedení
	antikorozní, bez hran a ostrých rohů, leštěná,  ocel
	Výrazné označení velikosti  klíče
	

	  2.31
	Gola sada I. s prodlouženými šestihrannými ořechy i nástavcem a ořechy s imbusovými klíči
	1/2 “, rozměry ořechů: 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,24,27, 30

Ořechy s imbus klíči: 3,4,5,6,7,8,9, 10,12 

(¼“& ½“)
	Výrazné označení velikosti  klíče. Možnost objednání jednotlivých položek.Minimální vybavení sady.
	

	 2.31.1
	Provedení
	antikorozní, bez hran a ostrých rohů, leštěná ocel
	
	

	 2.31.2
	Nástavce   
	délka 1x 250mm; 1x 125mm;
	
	

	 2.31.3
	Vratidlo
	délka 300mm
	
	

	 2.31.4
	Ráčna  ,,L-P,,
	délka rukojeti - 270mm
	
	

	 2.31.5
	kloubové vratidlo - náklopné
	70 mm
	
	

	2.32
	Gola sada II. s prodlouženými šestihrannými ořechy i nástavcem a ořechy s imbusovými klíči
	Kompletní sada 1/4" a 1/2" - 65 dílů

	Nástrčné hlavice od 4 do 32 mm. 

Hlavice nástrčná na svíčky 16 a 21 mm. 

Šroubovací nástavce se čtyřhranným nasazením pro:

šroubovák přímý  4 a 5,5, šroubovák křížový 1 a 2, TORX 20, 25, 27 a 30 imbusové šrouby 3, 4, 5, 6

Zahnuté imbusové klíče vel. 1,25-1,5-2,0-2,5-3,0 mm. 

4 prodloužení, 

1 šroubováková rukojeť. 

2 kardanové klouby. 

Ráčny 1/4" a 1/2".

 Minimální vybavení sady.
***
	

	2.32.1
	Provedení
	antikorozní, bez hran a ostrých rohů, leštěná ocel
	
	

	2.33
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	
	Pákový převod  ***
	

	2.33.1
	Konstrukce rukojeti
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu
	

	2.33.2
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolované kabelové spojky
	1 - 16mm2
	

	2.33.3
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolovaná kabelová oka a konektory
	1 - 16mm2
	

	2.33.4
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolovaná otevřené konektory
	0,5 - 6mm2
	

	2.33.5
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Izolovaná kabelová oka a konektory
	0,5 - 6mm2
	

	2.33.6
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Dutinky
	0,25 - 6mm2
	

	2.34
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	
	Pákový převod  ***
	Kufr

	2.34.1
	Konstrukce rukojeti
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu
	

	2.34.2
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolované kabelové spojky
	10 - 240mm2
	

	2.34.3
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolovaná kabelová oka a konektory
	10 - 240mm2
	

	2.34.4
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Neizolovaná otevřené konektory
	10 - 240mm2
	

	2.34.5
	Lisovací kleště pro neletované elektrické spoje
	Izolovaná kabelová oka a konektory
	10 - 240mm2
	

	   2.35
	Klíč HDS
	
	Nerezavějící kovový výrobek 
Dle výrobce HDS.    
	

	2.36
	Magnet na izolované teleskopické tyči
	
	
	

	
	Provedení
	elektricky nevodivé (mimo magnet)
	
	

	2.37
	Univerzální rozváděčový klíč
	minimálně obsahuje: čtyřhran 6x6mm, „půlměsíc“, trojúhelník o straně 10mm
	Nerezavějící kovový výrobek
Dle výrobce rozvaděče.
	

	2.38
	Sekáč plochý  - úzký s plast.chráničem   
	
	***
	

	2.38.1
	Délka celková
	250  -  300 mm
	
	

	2.39
	Sekáč plochý  - široký s plast.chráničem   
	
	***
	

	2.39.1
	Délka celková
	250  -  300 mm
	
	

	2.40
	Sekáč špičatý  s plast.chráničem   
	
	***
	

	2.40.1
	Délka celková
	250  -  300 mm
	
	

	2.41
	Kladivo 
	Velikosti : 0,5 -1kg ,
1-2kg, 2 – 5 kg

	***
	

	2.42
	T-klíč pro práci pod napětím do 1000V (PPN)
	1/2 “
	
	

	2.42.1
	Minimální možnosti identifikace průřezů
	1 mm2,1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2
	
	

	2.43
	Kleště pákové
	
	***
	

	2.43.1
	Délka kleští
	460 mm, 610 – 630 mm, 760 mm
	
	

	2.43.2
	čelisti
	Umožňující přeskřípnutí ocelové kulatiny bez poškození čelistí
	
	

	  2.44
	Kleště na kabely

 (na principu ráčny)
	
	
	

	 2.44.1
	Izolační pevnost
	1kV
	IEC 60 900, DIN EN 60900 ed. 2
	

	 2.44.2
	Tvrdost čelistí
	 nástrojová ocel
	
	

	 2.44.3
	Délka celková
	250mm
	
	

	 2.44.4
	Provedení
	Dvoustupňový převod ozubeným věncem pro lehčí střih
	
	

	 2.44.5
	Izolace - provedení
	Silnostěnné, 

vícesložkové návleky
	
	

	 2.44.6
	Čelisti - použití
	Pro AL+CU: do průměru 32 mm, 240mm2 
	
	

	2.45
	Pilka na kov
	
	
	

	2.45.1
	Rukojeť
	plast
	
	

	2.45.2
	Délka celková
	300 mm
	
	

	2.46
	Dílenské pilníky
	Délka 250 -300mm
	
	

	2.46.1
	Ergonomická rukojeť
	Délka 250 -300mm
	Rukojeť má závěsný otvor
	

	2.46.2
	Pilník plochý
	Délka 250 
	
	

	2.46.3
	Pilník půlkulatý
	Délka 250 
	
	

	2.46.4
	Pilník trojhraný
	Délka 250 
	
	

	2.46.5
	Pilník kulatý
	Délka 250 
	
	

	2.47
	Sada závitníků a závitových oček
	4,5,6,8,10,12, 16
	Sada oček a závítníků M3-M12 v kazetě včetně vratidel
	Sada + jednotlivě

	   2.48
	Sada závitníků strojní)
	4,5,6,8,10,12
	 
	Sada + jednotlivě

	   2.48.1
	norma
	PN 8/3016 
	BIT 4 M4 – M12
	

	   2.48.2
	materiál
	HSS ocel, antikorozní ochrana
	
	

	   2.48.3
	rozměry
	vratidlo s ráčnou 
	
	

	
	použití
	samostatně s vratidlem ze sady i v AKU šroubováku
	
	

	2.49
	Sada zástrčných klíčů, metrická (imbus)
	1,5x90,  2,0x101, 2,5x112, 3,0x123,  4,0x137,  5,0x154,  6,0x172, 8,0x195,  10,0x224
	
	Sada + jednotlivě

	2.50
	Kleště nýtovací


	Pro trhací nýty Al a Fe do průměru 4,8 mm

Pro nerez do průměru 3,2 mm
	
	

	2.51
	Kartáč ocelový
	 
	200 -300 mm
	

	2.52
	Momentový klíč ½“
	8-60 NM

40-200 NM
	Provedení s ráčnou
	

	2.52

	Očkoploché ráčnové klíče
	10,11,12,13,14,16,17,

18,19,
	Nerez,I socket profil , profil non slip, ráčna pravé a levé přepínání, 4 stupně 90 zubů. 
	

	2.54
	Očkoploché  ráčnové klíče s kloubem
	10,11,12,13,14,16,17

18,19,
	Nerez,I socket profil , profil non slip, ráčna pravé a levé přepínání, 72 zubů .
	

	   2.55
	Teleskopický rýč
	
	
	

	   2.55.1
	čepel
	kvalitní kalená ocel
	
	

	   2.55.2
	držadlo
	pohodlné uchopení, zakončené madlem „T“
	
	

	 2.55.3
	rozměry teleskop. držadla
	1050 - 1250
	
	

	2.56
	Klešťový  klíč do 35mm
	poniklováno
	
	

	2.56.1
	Délka celková
	180mm
	
	

	2.56.2
	Plynulé nastavení velikostí klíčů do velikosti 35mm
	
	Nahrazuje kompletní sadu klíčů do 35mm
	

	2.56.3
	Sevření čelistí 
	Do 35mm
	
	

	2.56.4
	izolační pevnost
	1kV
	
	

	2.56.5
	Konstrukce rukojeti (držadla)
	Ergonomické, silnostěnné, vícesložkové návleky
	Vytvarovaná horní část s oporou.

V místě stisku měkčí materiál s lepší přilnavostí

V místě kde mají kleště klouzat, použití tvrdšího materiálu
	

	2.57
	Kufr na nářadí 
	Robustní skořepina z plastu X-ABS nebo hliníku,  vnitřní dvojitý hliníkový rám
	
	

	2.57.1
	
	ergonomicky tvarované držadlo
	
	

	2.57.2
	
	Možnost zatížení v rozmezí 35-40 kg
	
	

	2.57.3
	
	Kovové závěsy s aretací víka kufru
	
	

	2.57.4
	
	integrované kluzné lišty chránící dno
	
	

	2.57.5
	
	Panely pro uložení nářadí z Con-Pearl -  odolné vůči namáhání
	
	

	2.57.6
	
	zámek s cylindrickou vložkou a automatickým polohovým zabezpečovacím mechanismem 

	
	

	2.57.7
	
	Systém upevnění nářadí CP-7 s variabilním využitím
	
	

	2.58
	Kufr nářadí pro práce PPN NN vybavený, malý
	
	
	Sada + jednotlivě

	2.58.1
	
	Klíč ráčnový 1/2“ - HG (Parametr: 265 mm, přenastavitelná ráčna).
	
	

	2.58.2
	
	Prodlužovací nástavec 1/2" - HPN (Parametr: 250 mm).
	
	

	2.58.3
	
	T-rukojeť pro nástavce a hlavice 1/2“ - HT (Parametr: 200 mm).
	
	

	2.58.4
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená - HNL (Parametr: 10).
	
	

	2.58.5
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 12).
	
	

	2.58.6
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 13).
	
	

	2.58.7
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 14).
	
	

	2.58.8
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 16).
	
	

	2.58.9
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 17).
	
	

	2.58.10
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 18).
	
	

	2.58.11
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 19).
	
	

	2.58.12
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená (Parametr: 24).
	
	

	2.58.13
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - prodloužená - HNL (Parametr: 34).
	
	

	2.58.14
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - imbus - HNIL (Parametr: 4).
	
	

	2.58.15
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - imbus - HNIL (Parametr: 5).
	
	

	2.58.16
	
	Nástrčná hlavice 1/2" - imbus - HNIL (Parametr: 6).
	
	

	2.58.17
	
	Klíč imbusový zahnutý č.6 - HI (Parametr: zahnutý č. 6).
	
	

	2.58.18
	
	Blokovací klíč zahnutý - HNSC (Parametr: 16).
	
	

	2.58.19
	
	Blokovací klíč zahnutý-HNSC (Parametr: 17).
	
	

	2.58.20
	
	Blokovací klíč zahnutý-HNSC (Parametr: 18).
	
	

	2.58.21
	
	Blokovací klíč zahnutý - HNSC (Parametr: 19).
	
	

	2.58.22
	
	Šroubovák plochý - R EEW PH1 (Parametr: 5).
	
	

	2.58.23
	
	Šroubovák plochý - R EEW PH1 (Parametr: 6).
	
	

	2.58.24
	
	Šroubovák plochý - R EEW PH1 (Parametr: 8).
	
	

	2.58.25
	
	Štětec izolační - HPE 25 (Parametr: zahnutý 25 mm).
	
	

	2.58.26
	
	Kufr na nářadí - HTO.
	
	

	2.58.27
	
	Nůž montérský rovný HNM (Parametr: L = 180 mm).
	
	

	2.58.28
	
	Kleště univerzální izolační - HS 10 (HS8 staré označ.) (Parametr: L = 200 mm).
	
	

	2.58.29
	
	Momentový klíč PPN.
	
	

	2.58.30
	
	Sada křížových šroubováků (sada obsahuje 3 ks šroubováků různé velikosti).
	
	


Uvedené prvky standardu je možné pořizovat pro pracovníka buď kompletně jako sadu nebo jako jednotlivé prvky.
  ***     standard nářadí pro skupinu pracovníků

Datum aktualizace:  26.1.2012
Zpracovali: Ing. Jakub Sigmund (ČDS)

                   Ing. Jiří Prokop (ČME)
Počet listů : 18                                                                                                         List : 2

